WARTOOLC2 — PORTAL WEBGIS DE INSTRUÇÃO / C2 — PLANO E VIABILIDADE

Preparado para João Paulo · 30/07/2026

# 1. Resumo executivo

O projeto é tecnicamente viável com tecnologias amplamente disponíveis e maduras (mapas web, KML/KMZ, símbolos militares padrão, GPS em navegador, banco de dados em tempo real). Com escala prevista acima de 60 usuários simultâneos, é possível operar dentro de R$ 200/mês, mas isso exige sair dos planos 100% gratuitos assim que o uso crescer — o orçamento é apertado, não folgado. O ponto de maior atenção não é técnico, e sim de termos de uso: provedores comerciais de mapa (Google, e em menor grau Mapbox/Esri) restringem ou proíbem uso militar/governamental em seus contratos padrão — isso é tratado na seção 7.

# 2. Escopo funcional solicitado

- Seleção de camada de fundo: mapas online (satélite/ruas) ou upload de imagem georreferenciada local.

- Carregamento de camadas KML/KMZ com controle individual de visibilidade e opacidade.

- Avatar do usuário como símbolo militar padrão NATO (MIL-STD-2525 / APP-6), posicionado pelo GPS do celular em tempo real.

- Duas interfaces: Instrutor (habilita/desabilita funções e o que cada usuário enxerga) e Usuário/Aluno.

- Usuário marca posições inimigas no mapa.

- Futuro: ingestão de posição GPS de rádios militares.

# 3. Arquitetura recomendada

## 3.1 Visão geral

Aplicação web (PWA — Progressive Web App), acessada pelo navegador do celular, sem necessidade de loja de aplicativos. Isso reduz custo e tempo de desenvolvimento e evita processo de aprovação em App Store/Play Store, algo relevante para software de uso militar/instrução.

## 3.2 Componentes

| Camada | Tecnologia sugerida | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Motor de mapa | Leaflet.js ou MapLibre GL JS | Open source, gratuito, sem dependência de um único fornecedor de mapas |
| Camadas base online | OpenStreetMap, Esri World Imagery, opcional MapTiler/Mapbox | OSM e Esri têm uso gratuito para volumes moderados; Mapbox/MapTiler como alternativa se precisar de imagem de satélite de maior qualidade |
| Imagem georreferenciada local | GeoTIFF / imagem + world file, lido no navegador (georaster) ou pré-processado em tiles no servidor | Evita depender de serviço externo; funciona com cartas e ortofotos próprias |
| KML/KMZ | togeojson / leaflet-omnivore + camadas Leaflet com slider de opacidade | Padrão amplamente suportado, biblioteca madura e gratuita |
| Símbolos NATO | milsymbol (renderiza o SVG) + stanag-app6 (tabelas oficiais APP-6B/D para montar o SIDC e alimentar os seletores) | milsymbol desenha o símbolo a partir de um código SIDC; stanag-app6 fornece as tabelas completas do padrão em JSON, evitando listas reduzidas escritas à mão. Mesmo autor (spatialillusions), feitas para trabalhar juntas. Gratuitas, sem servidor |
| GPS do dispositivo | Geolocation API do navegador (watchPosition) | Nativa, não exige app instalado; funciona em Android/iOS via PWA |
| Backend / tempo real | Supabase (Postgres + Realtime) ou Firebase | Sincroniza posições e marcações entre todos os usuários e o instrutor em tempo real |
| Autenticação e papéis | Supabase Auth / Firebase Auth com RBAC (instrutor vs. aluno) | Controla quem pode ver/habilitar o quê |
| Hospedagem do frontend | Vercel ou Netlify (camada gratuita) | Deploy simples, HTTPS grátis, escala automaticamente |

## 3.3 Painel do instrutor

Interface separada (mesma aplicação, papel diferente) onde o instrutor visualiza todos os usuários conectados no mapa e controla, por usuário ou por turma: quais camadas cada um pode ver, se pode marcar posições inimigas, se sua posição é visível para os demais alunos ou só para o instrutor, e pode remover/ocultar marcações. Tecnicamente isso é um conjunto de permissões (flags) por usuário, armazenado no banco e lido em tempo real pelo app do aluno.

# 4. Viabilidade por funcionalidade

| Funcionalidade | Viabilidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| Trocar camada base (mapa online) | Alta | Recurso padrão de qualquer biblioteca de mapas |
| Upload de imagem georreferenciada | Alta | GeoTIFF pequenos rodam direto no navegador; arquivos grandes (>50-100MB) exigem processamento no servidor para gerar tiles |
| KML/KMZ com visibilidade e opacidade | Alta | Funcionalidade bem estabelecida, sem riscos técnicos |
| Avatar com símbolo NATO + GPS | Alta | GPS de navegador tem precisão de 5-15m ao ar livre; sem sinal, a posição não atualiza (ver seção 6 sobre offline) |
| Painel instrutor com permissões | Alta | É a parte com mais lógica de negócio, mas sem risco tecnológico, apenas trabalho de desenvolvimento |
| Marcação de posição inimiga | Alta | Simples: usuário toca no mapa, cria um ponto compartilhado com os demais/instrutor |
| +60 usuários simultâneos | Média-alta | Viável, mas exige sair do plano gratuito de banco de dados em tempo real (ver seção 5) e testar carga antes do uso real |
| GPS de rádios militares (futuro) | A confirmar | Depende do protocolo do rádio — ver seção 7 |

# 5. Estimativa de custos

Premissa: uso com rede de dados disponível (sem exigência de operação totalmente offline nesta fase) e picos de até ~60-80 usuários simultâneos em uma sessão de instrução.

| Item | Opção recomendada | Custo aproximado |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem do app (frontend) | Vercel/Netlify — plano gratuito | R$ 0/mês |
| Backend + banco de dados em tempo real | Supabase Free (até 200 conexões simultâneas) para começar; migrar para Supabase Pro quando passar disso ou precisar de backup/SLA | R$ 0/mês no início; ~US$ 25 (≈ R$ 135-150) quando migrar para o plano Pro |
| Mapa base (satélite/ruas) | OpenStreetMap + Esri World Imagery (gratuitos) como padrão; Mapbox como opcional (50 mil carregamentos grátis/mês) | R$ 0/mês na prática, para esse volume de uso |
| Domínio (ex: seuprojeto.com.br) | Registro.br ou similar | ~R$ 40-60/ano (≈ R$ 3-5/mês) |
| Certificado HTTPS | Incluso automaticamente na hospedagem | R$ 0 |
| VPS próprio (alternativa, se não usar Supabase/Vercel) | Hostinger KVM1 ou Locaweb entrada | R$ 16-30/mês |

Estimativa de total mensal:

- Fase inicial (testes, poucas dezenas de usuários): R$ 0 a R$ 10/mês — cabe folgado em R$ 200.

- Fase de uso real com +60 usuários simultâneos: R$ 140 a R$ 190/mês (Supabase Pro + domínio) — dentro do teto de R$ 200, mas sem muita margem para imprevistos (ex.: pico de tráfego de mapas pagos, backup extra).

Recomendação: comece na camada gratuita e monitore o consumo real antes de assinar qualquer plano pago — é bem provável que só seja necessário pagar quando o uso em campo começar de fato.

# 6. Sobre conectividade em campo

Você indicou que, por ora, vamos assumir rede de dados disponível — isso simplifica bastante o projeto (sincronização direta em tempo real, sem necessidade de cache offline nem de fila de sincronização). Vale registrar para o roadmap: se no futuro for necessário operar em áreas sem sinal, isso exigirá uma segunda fase de trabalho (cache de mapas no dispositivo, fila local de posições/marcações e sincronização posterior), que aumenta a complexidade e não está no escopo/orçamento atual.

# 7. Integração futura com rádios militares (GPS)

Ainda não há protocolo definido — isso é normal nesta fase e não compromete o restante do projeto, pois a arquitetura proposta (backend em tempo real recebendo "posições" de qualquer origem) já comporta essa extensão sem redesenho. Três cenários prováveis, do mais simples ao mais específico:

- Rádios com saída de dados padrão (ex.: APRS, NMEA via Bluetooth/serial): um pequeno serviço "ponte" traduz esse formato e injeta a posição no mesmo backend, aparecendo no mapa como mais um símbolo — reaproveita toda a interface já construída.

- Sistema proprietário do fabricante do rádio com API própria: seria necessário obter a documentação/SDK do fabricante para construir o conector — custo e prazo dependem inteiramente do que o fabricante disponibiliza.

- Rede de rádio sem qualquer saída digital (só voz): não é possível extrair GPS automaticamente; a posição teria que ser inserida manualmente por um operador, e não é integração automática de fato.

Próximo passo prático: assim que houver um modelo/fabricante de rádio definido, dá para avaliar em poucas horas se a integração é viável e por qual caminho.

# 8. Pontos de atenção

- Termos de uso de mapas: Google Maps proíbe explicitamente uso militar/de defesa em seus termos padrão. Mapbox e Esri são mais permissivos, mas vale revisar os termos antes de qualquer uso operacional (não apenas de instrução). OpenStreetMap, por ser um projeto aberto, não tem essa restrição.

- Dados sensíveis: posições de usuários e marcações inimigas são dados potencialmente sensíveis — o backend deve ter controle de acesso por sessão/turma, e não ficar publicamente acessível.

- Precisão do GPS de smartphone: 5 a 15 metros ao ar livre, podendo piorar bastante em áreas fechadas/urbanas densas — adequado para instrução, mas deve ficar claro para os usuários que não é GPS de grau militar.

- Uso do símbolo NATO: as bibliotecas milsymbol e stanag-app6 implementam o padrão de forma não oficial (são implementações de código aberto, não produtos homologados por nenhuma força armada) — perfeitamente adequadas para instrução, mas vale deixar isso registrado.

# 9. Roadmap sugerido

| Fase | Entregas |
| --- | --- |
| 1 — MVP | Mapa com troca de camada base online, upload de KML/KMZ com opacidade/visibilidade, avatar próprio com símbolo NATO usando GPS do celular, visível para todos |
| 2 — Papéis | Login com dois perfis (instrutor/usuário), painel do instrutor com permissões por usuário, marcação de posições inimigas |
| 3 — Upload local | Upload de imagem georreferenciada própria (ortofoto/carta), com opacidade e ordenação de camadas |
| 4 — Escala e robustez | Testes de carga com 60+ usuários simultâneos, ajuste de plano de backend conforme necessário, monitoramento |
| 5 — Futuro | Pesquisa e prova de conceito da integração com GPS de rádios, e — se necessário no futuro — modo offline |

# 10. Próximos passos

- Confirmar qual modelo de camada base é prioridade (só ruas/OSM, ou também satélite de alta resolução via Mapbox/MapTiler).

- Definir número de usuários/turmas esperado no primeiro uso real, para dimensionar o plano de backend com mais segurança.

- Levantar, quando possível, o modelo/fabricante dos rádios cogitados para a integração futura.

- Se topar, posso já iniciar o MVP (Fase 1) — protótipo funcional em navegador com mapa, KML/KMZ e avatar com símbolo NATO via GPS.

# 11. Anexo — análise do protótipo existente e nome do projeto

Havia um protótipo funcional no GitHub do usuário (repositório então chamado "cop-tatico"), mais avançado do que se supunha inicialmente neste plano. O projeto foi batizado de WartoolC2, e o repositório está sendo renomeado de "cop-tatico" para "wartoolc2" no GitHub (com redirecionamento automático da URL antiga). Esta seção documenta o que foi reaproveitado e o que precisou ser redesenhado.

## 11.1 O que já estava pronto e foi reaproveitado

- Frontend em Leaflet já com o mapa e os controles de interface.

- Biblioteca milsymbol já integrada, renderizando símbolos militares padrão APP-6B/APP-6D a partir de um código SIDC — a mesma biblioteca recomendada neste plano.

- Seletor de mapa base já com 10 opções, incluindo BDGEx 1:50.000 do Exército Brasileiro e Google Satélite/Híbrido — mais completo do que o previsto inicialmente.

- Suporte a camadas extras via GeoJSON, com contadores por hostilidade (Amigo/Hostil/Neutro/Desconhecido).

## 11.1.1 Geração de simbologia: milsymbol + stanag-app6

O usuário pediu para adotar o stanag-app6 (github.com/spatialillusions/stanag-app6) como "gerador de simbologia". É importante registrar uma distinção técnica: stanag-app6 não é um renderizador de símbolos — é uma biblioteca de tabelas/dados oficiais dos padrões APP-6B e APP-6D (hostilidade, dimensão de batalha, natureza/entidade, escalão etc.), publicada em JSON via npm. Quem desenha o SVG do símbolo continua sendo o milsymbol, já presente no protótipo. As duas bibliotecas são do mesmo autor (spatialillusions) e foram desenhadas para se complementar: stanag-app6 fornece os dados corretos e completos do padrão (substituindo as tabelas reduzidas hoje escritas à mão no código), e milsymbol desenha o símbolo a partir do código SIDC resultante. A integração efetiva do stanag-app6 acontece quando o frontend evoluir de HTML estático para uma aplicação com bundler (Vite/webpack), já que a biblioteca é distribuída para uso via import de módulo.

## 11.2 Como os dados chegavam ao mapa (arquitetura anterior)

O fluxo de dados do protótipo era assíncrono e manual: um operador digitava coordenadas numa planilha Google Sheets → um script Python (cop_tatico_v7.py) rodando dentro do QGIS Desktop lia essa planilha, montava os códigos SIDC e gerava um único arquivo GeoJSON → esse arquivo era publicado (commit + push) no GitHub → a página web apenas lia esse arquivo estático, verificando por atualizações a cada 2 minutos.

Essa arquitetura resolve bem o caso de um painel de visualização somente-leitura, alimentado por um operador central com QGIS instalado. Ela não comporta, porém, as funcionalidades pedidas agora:

- Avatar com GPS ao vivo do celular — hoje a posição é digitada manualmente, não capturada pelo dispositivo.

- Usuário marcando posição inimiga direto no mapa — hoje o navegador só lê o GeoJSON publicado, não escreve nele.

- Painel de instrutor com permissões por usuário — hoje é uma página pública única, sem login nem papéis.

- Atualização em tempo real — hoje é verificação de um arquivo estático a cada 2 minutos, não um push imediato.

## 11.3 Arquitetura revisada

Recomendação: manter o frontend Leaflet + milsymbol + seletor de mapas base quase integralmente, e substituir o pipeline "Planilha → QGIS → GitHub" por um backend em tempo real (Supabase), que passa a permitir que o próprio celular do usuário escreva sua posição de GPS e suas marcações inimigas, e que o instrutor controle permissões por usuário em tempo real. O pipeline QGIS/Planilha deixa de ser a fonte de verdade em produção, mas pode continuar existindo como forma opcional de importar dados de planejamento antes de um exercício.

## 11.4 Estrutura de pastas adotada

| Pasta | Conteúdo |
| --- | --- |
| frontend/ | App web (Leaflet + milsymbol) — hoje estático, evoluindo para SPA com login, GPS e escrita no backend |
| data/ | GeoJSON publicados pelo pipeline atual; pode servir de carga inicial (seed) para o backend novo |
| legacy-qgis/ | Pipeline original QGIS + Google Sheets, preservado como importador opcional de dados de planejamento |
| backend/ | Em construção — schema Supabase, funções de tempo real, regras de permissão |
| docs/ | Este plano e demais decisões de arquitetura |

O detalhamento completo desta decisão está registrado no arquivo CLAUDE.md, na raiz do repositório, para orientar qualquer pessoa (ou IA) que continue o desenvolvimento no futuro.